        USPOREDNI TABELARNI PREGLED

             ADR 2005  -   2007

Novosti koje se odnose na vozače vozila s opasnim robama

	Poglavlje/sadržaj
	ADR 2005
	ADR 2007

	1. dio - Opće odredbe 
	

	1.1.3.1 f) 

Izuzeća za pakiranja 
	Nije postojalo 
	Nove odredbe za izuzeća neočišćenih 

praznih pakiranja koji su sadržavali 

sljedeće tvari: 

- klasu 2, podklasu A, O ili F 

- klasu 3, pakirne skupine II ili III 

- klasu 9, pakirne skupine II ili III 

- pesticide klase 6.1, 

pakirne skupine Il ili III 

Uz uvjete: 

- sve otvore hermetički zatvoriti 

- poduzeti mjere protiv curenja tvari 

- osiguranja tereta 


	Poglavlje/sadržaj
	ADR 2005
	ADR 2007

	1.9.5 i poglavlje 8.6 
	Nije postojalo
	Nove odredbe za tunele vezane s novim 

poglavljem 8.6. Sporazumne strane 

obvezne su do kraja 2009. svoje tunele 

podijeliti u 5 kategorija (A, B, C, D, E). 

1.9.5 i 8.6 određuju koje tvari se kroz 

koje tunele smiju prevoziti. K6dovi 

bitni za vozače vozila s opasnim robama 

navedeni su kao sastavni dio u stupcu 15 tablice opasnih roba. Podatak se nalazi ispod podatka o prijevoznoj kategoriji. 



	Odredbe o prolazu 

kroz tunele 
	
	

	2. dio - Klasifikacija

Vozači opasnih tereta nisu usko vezani za klasifikaciju te su ovdje navedene samo kraće informacije

	2.2.3 

Klasifikacijski 

kriteriji 

za zapaljive tekućine 
	Gornja granica za 

Plamište je 61oC 

(za dizelsko gorivo, 

plinsko ulje i loživo ulje 

je 100°C) 
	- 

Gornja granica plamišta je podignuta na 

60°C (tako je za sve prijevozne grane 

jedinstvena) 

	3. dio - Tablica opasnih tvari, posebne odredbe, ograničene količine 

	3.2 

Tablica opasnih tvari 

Tablica A 
	Stupac 15 sadrži 

prijevozne kategorije 
	U stupcu 15 sada su ispod prijevozne 

kategorije dodane nove oznake tunelskih 

kodova. Sadrže 12 različitih kodova koji 

govore kroz koje tunele se koje tvari 

smiju prevoziti. 

	

	

	Poglavlje/sadržaj
	ADR 2005
	ADR 2007

	4. dio - Primjena pakiranja s opasnim robama 

Vozači vozila s opasnim teretima nisu vezani s odabirom pakiranja, ali ih moraju kod utovara kontrolirati, da nisu oštećene ili otvorene. Zbog toga su ovdje navedene samo novosti za prijevoz u spremnicima

	4.3.2.1.7 

Dosje spremnika
	Nije postojalo
	Novi dio s odredbom o dosjeu spremnika, sa svim bitnim podacima o spremniku. Dosje spremnika mora biti pohranjen kod vlasnika ili korisnika, a pri ispitivanju mora biti priložen najmanje kao preslika. Dosje spremnika mora biti najmanje 15 mjeseci čuvan nakon korištenja spremnika

	4.3.4.1.2 
Hijerarhija spremnika
	Za krute tvari ne smiju se koristiti cisterne za tekućine s početnom oznakom koda "L. .. "
	Hijerarhija spremnika je sada izmijenjena, tako da se cisterne za tekućine načelno mogu koristiti za prijevoz krutih tvari. 

Multilateralne odredbe M158 i M164 postaju bespredmetne

	5. dio - Odredbe za otpremu

	5.2.2.2.1.2 

Listice opasnosti kod praznih boca pod tlakom
	Bez odgovarajućih odredbi koje to sadržavaju
	Novi zahtjev, za neočišćene prazne boce pod tlakom za plinove klase 2 s istekom uporabne važnosti ili oštećenom listicom opasnosti pri prijevozu npr. na ispitivanje i na postavljanje novih listica opasnosti ili na čišćenje

	5.2.2.2.2 Oblik listice opasnosti
	Listice opasnosti za klasu 5.2 

organski peroksidi 

[image: image1.png]




	Nove listice opasnosti za klasu 5.2. 

[image: image2.png]



Do sada važeće listice opasnosti mogu se koristiti do 31.12.2010. g.


	
	
	

	Poglavlje/sadržaj
	ADR 2005
	ADR 2007

	5.3.1.1.1

Odredbe za velike

listice opasnosti
	Nema zahtjeva o

kontrastu

boje pozadine
	Velike listice opasnosti moraju biti na 

pozadini koja ne odudara od nje ili mora 

biti omeđena s vanjske strane. 

	5.3.1.1.2 

Velike listice 

opasnosti za Klasu I
	Velike listice opasnosti

su načelno kod svih

opasnih roba Klase 1

nužne, kao kod l.4S
	Velike listice opasnosti kod l.4S opasnih

roba nisu više nužne.

	5.3.2.1.5

Novo u ADR-u

vrlo važno !
	Nije postojalo,

do sada su velike

listice opasnosti morale

biti s vanjske strane

prikladno postavljene
	Bitna novost 5.3.2.1.5 govori da se kod 

prijevoza u kontejnerima, kontejner 

spremnicima, MEGC ili izgradnim 

spremnicima na kojima su narančaste 

table uništene moraju biti ponovljene na 

bočnim stranama vozila. 

	5.3.2.2.1 ADR 

Opis narančaste table 
	Nema zahtjeva o

materijalu izrade listice

opasnosti i podlozi na

koju se lijepi
	Novi zahtjev, da materijal izrade listice 

opasnosti i podloge na koju se lijepi s 

obzirom na vremenske utjecaje, odnosno pri 15 minutnoj vatri mora ostati neoštećen

	5.4.1.1.1 

Redoslijed podataka 

u prijevoznom 

dokumentu
	Redoslijed podataka

o robama u dvije

mogućnosti:

a) UN-broj, oznaka,

listica opasnosti, oblik,

pakirna skupina ili

b) oznaka, listica

opasnosti, oblik, UN-

broj, pakirna skupina
	Redoslijed podataka o robama samo u jednom slijedu je moguć;
UN-broj, oznaka, broj listice opasnosti, pakirna skupina, 
npr.  UN 1203, Benzin, 3, II

	5.4.1.1.1 h) 

Ime primatelja
	Nije postojalo
	Ime primatelja mora biti upisano. 

U slučaju "razvoza" i više primatelja koji 

nisu poznati na početku prijevoza, a uz 

odobrenje nadležnog tijela u prijevozni 

dokument potrebno je upisati: 

PRODAJA PRI DOVOZU

	5.4.1.1.6 

Podatak u 

prijevoznom 

dokumentu kod 

neočišćenih 

praznih pakiranja
	Podatak kao npr. 

"Prazno pakiranje, 

3(6.1)
	Načelno se upisuju podaci koji se 

koriste u drugim granama prijevoza 

i UN preporukama. Podacima o 

opasnim robama se dodaje PRAZNO, 

NEOČIŠĆENO ili OSTATAK ZADNJE 

SADRŽANIH TVARI

	6. dio - Odredbe koje obuhvaćaju gradnju i ispitivanje

Nema velikih i bitnih novosti za vozače vozila opasnih tereta, osim za vozače vozila sa cisternama

	6.8.2.2.2 

Odredbe za podne 

otvore
	Nema detaljnih zahtjeva 

u svezi izlaznih 

kolektora "da budu što 

kraći“
	Novi detaljni zahtjev: 

Ventili se moraju tako zatvarati, da zadrže 

tvar bez gubitka. 

Ta je mjera nastala da se smanji 

opterećenje tlaka u izlaznom sustavu

	
	
	

	6.8.2.5.1 

Obilježavanja 

cisterne
	a) nije zahtijevano 

b) nije bilo podatka na 

tablici podataka 

cisterne, koje vrste je 

zadnje ispitivanje, samo 

mjesec i godina, sada i 

ovjera stručnjaka koji je 

ispitivao
	a) vanjski tlak kojem je cisterna izložena 

mora biti isto tako na tablici podataka 

vakuum cisterne 

b) Vrsta ispitivanje mora nakon datuma 

ispitivanja biti navedeno u obliku "P" za 

prvo ispitivanje i ponovljena ispitivanja 

tlaka (P = prvo ili periodično ispitivanje) 

ili "L" za ispitivanje nepropusnosti 

(L = ispitivanje nepropusnosti) 

1.6.5.14 sadrži novi prijelazni zahtjev, 

da se taj podatak mora upisati na prvom 

ispitivanju poslije 1.1.2007. godine

	Dio 7 - Odredbe za otpremu, utovar, istovar i rukovanje

	7.2.4 

Posebne odredbe
	Nije postojalo
	Nova posebna odredba V14: 

Pakiranja za plinom pod tlakom, prema 

posebnoj odredbi 327, prijevoz na 

ponovno punjenje ili čišćenje, samo 

u zračenom ili otvorenom vozilu ili 

kontejneru.

	Poglavlje/sadržaj
	ADR 2005
	ADR 2007

	7.5.1.1 i 

7.5.1.2 

"Ulazna kontrola" i 

zabrana utovara
	Vozač vozila i vozilo 

moraju kod dolaska na 

utovar ili istovar biti 

u ispravnom stanju; 

nema utovara kod 

nepravilnosti
	Proširenje ova odredbe je da vrijedi za 

veliki kontejner, kontejner za rasute 

terete, kontejner cisternu i izgradnu 

cisternu. To vrijedi kao utovar i istovar 

u željeznici. Mjesto utovara i istovara 

odgovara uvjetima kontejnerskog 

terminala.

	7.5.1.3 

Odredbe za utovar 

i istovar
	Nije postojalo
	Pri utovaru vozilo ili kontejner unutra i 

izvana moraju biti pregledani i sigurnu za korištenje

	7.5.1.5 

Utovar i otprema 

pakiranja Pravilno 

okretanje
	Nije postojalo
	Novo pod poglavlje, ako postoji oznaka 

pravilnog okretanja pakiranja prema 

znaku sa strelicama ona se mora 

poštivati. Vozači vozila, pakiranja 

s tekućim opasnim robama moraju 

ukrcavati ispod pakiranja s ne tekućim 

opasnim robama

	7.5.7.1 

Osiguranja tereta
	Odredbe za osiguranja 

tereta 
	Odredba je drugačije formulirana. 

Upozorenje! Uređaji za osiguranje tereta (remeni, "gurtne", užad, trake i sl.) ne smiju se pretegnuti, kako se pakiranja ne bi oštetila

	
	
	

	Poglavlje/sadržaj
	ADR 2005
	ADR 2007

	7.5.7.2 (novo) 

Osiguranja tereta
	Nije postojalo
	Novo pod poglavlje: 

Pakiranje ne smiju biti na podlozi, koja 

nije prikladna za tu svrhu. 

Pakiranja se moraju postaviti na pomoćno 

sredstvo.

	7.5.7.3 (novo) 

Osiguranja tereta
	Nije postojalo
	Tijekom utovara i istovara pakiranja s 

opasnim robama moraju biti osigurana 

protiv oštećenja

	8. dio - Odredbe za članove posade, opremu, radne operacije i dokumentaciju

	8.1.2.1c) 

Odobrenja
	Preslika multilateralnih 

ugovora mora biti 

u vozilu tijekom 

prIjevoza
	Odredba je brisana. Ugovor mora biti 

kod organizatora prijevoza, a mora tijekom prijevoza u vozilu samo,  kada se eksplicitno traži Multilateralni ugovor M174 postaje bespredmetan.

	8.2.1 i prijelazna 

mjera 1.6.1.9 

Osposobljavanje 

vozača 

Vrlo važno!
	Granica 3,5 tona je već 

postojala u ADR 2005. 

Prijelazna odredba 

1.6.1.9 vrijedi do 

31.12.2006. g.
	PAŽNJA: Prijelazna odredba završava sa 1.1.2007.g. Opće prijelazno vrijeme od 6 mjeseci ovdje ne vrijedi. Prema tome od 1.1.2007.g. svi vozači koji upravljaju vozilima s oznakama opasnih tvari moraju imati potvrdu o osposobljenosti

	9. dio - Odredbe za gradnju i odobravanje vozila

	9.2.1 

Ograničivač brzine 
	Zahtjevalo se za 

vozila koja su prvi puta 

registrirana poslije 

31.12.1987. s najvećom 

dopuštenom masom 

iznad 12 tona
	Od sada i za vozila s više od 3,5 tona do uključujući 12 tona najveće dopuštene mase zahtjeva se od datuma 1.1.2008.g.


Prikazani pregled služi isključivo kao informacija uz službene publikacije UN (ADR 2007) ISBN 92-1-139112-1 

U navedenoj tablici nisu obuhvaćene sve izmjene i dopune kao niti cjeloviti tekst izmjena i dopuna. 

Za lakšu uporabu u publikaciji je poglavlju 1 pridodan popis ovlaštenih organa Sporazumnih strana s datumom 1 lipnja 2004. 
Za svako pitanje u svezi s primjenom ADR sporazuma mora biti izravno nadležno ovlašteno tijelo.
